TALLER SESIÓN 5 GRADIENTES ESPACIALES Y DETECCIÓN DE BORDES

Diego Alejandro Lobelo Aranda – Ingeniería de Sistemas – Quinto Semestre

TALLER ANALITICO: CALCULANDO EL GRADIENTE

1. Convolución con el Kernel Sobel X (Gx)

Para calcular el gradiente en el eje horizontal del píxel central, se multiplica cada elemento de la matriz de la imagen por el valor correspondiente en la matriz del Kernel Sobel X y se suman los resultados.

Matriz de Imagen:

I=002550025500255

Kernel Gx:

Gx=-101-202-101

Operación elemento a elemento:

Gx=-1×0+0×0+1×255

+-2×0+0×0+2×255

+-1×0+0×0+1×255

Gx=0+0+255+0+0+510+0+0+255

Gx=1020

El valor del gradiente en X es 1020. Esto resalta de manera intensa el borde debido a la gran diferencia entre los píxeles oscuros a la izquierda y los píxeles iluminados a la derecha.

2. Convolución con el Kernel Sobel Y (Gy)

Se repite el proceso utilizando el Kernel Sobel Y para evaluar el eje vertical.

Kernel Gy:

Gy=-1-2-1000121

Operación elemento a elemento:

Gy=-1×0+-2×0+-1×255

+0×0+0×0+0×255

+1×0+2×0+1×255

Gy=0+0-255+0+0+0+0+0+255

Gy=-255+255=0

- ¿Por qué el resultado es cero? En la operación matemática, la ponderación negativa de la fila superior cancela exactamente a la fila inferior. A nivel de los píxeles de la imagen, no existe ninguna tasa de variación al desplazarse de arriba hacia abajo; cada columna mantiene el mismo valor a lo largo del eje Y.

- ¿Qué indica esto sobre la dirección del borde? Indica que el cambio de intensidad es exclusivamente horizontal. Como Gy=0 y Gx es un valor alto, la matemática confirma que se trata de un borde perfectamente vertical, sin ninguna inclinación transversal.

TALLER DE LABORATORIO : INSPECTOR DE BORDES

Concluyo que los umbrales óptimos para la imagen del astronauta son (50, 150). La configuración sensible (10, 50) satura el resultado con el ruido de la textura lunar, y la estricta (200, 250) elimina contornos clave de la silueta. El rango de (50, 150) ofrece el equilibrio perfecto: filtra el ruido del terreno complejo pero mantiene perfectamente delineada la geometría del casco y el traje.